CAHIER DES CHARGES

Projet IoT — Introduction à l'Internet des Objets

Connected

Smart Room

with Cloud Logging & Event-Driven Rules Engine

| Filière | GLSI 2 — 2025/2026 |
| --- | --- |
| Encadrant | Dr. Essid Chaker |
| Module | Introduction à l'IoT |
| Année | 2025 / 2026 |
| Équipe | Ouerghui Moemen · Firas Chandoul · Mohamed Adem Zouabi · Oussema Amer |

Université de Tunis El Manar — Faculté des Sciences de Tunis

1. Introduction Générale

L'Internet des Objets (IoT) représente aujourd'hui l'une des évolutions technologiques les plus significatives de notre époque. Il désigne l'extension d'Internet à des objets et à des lieux du monde physique, permettant à des dispositifs hétérogènes de collecter, transmettre et traiter des données en temps réel, sans intervention humaine directe.

Selon les estimations, plus de 20 à 50 milliards d'objets connectés sont aujourd'hui en fonctionnement à l'échelle mondiale, couvrant des domaines aussi variés que la santé, l'industrie, l'agriculture, la domotique et les villes intelligentes. Cette croissance exponentielle est rendue possible par la convergence de plusieurs technologies : la miniaturisation des capteurs, la baisse des coûts de connectivité, la montée en puissance du cloud computing et la généralisation des protocoles de communication sans fil.

Dans ce contexte, ce projet s'inscrit dans le cadre du module Introduction à l'IoT (GLSI2, année académique 2025–2026), encadré par Dr. Essid Chaker. Il a pour but la conception et la spécification d'un système IoT complet, couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur IoT, depuis la collecte de données physiques jusqu'à leur visualisation et leur traitement intelligent dans le cloud.

2. Présentation du Projet

2.1 Intitulé du projet

Connected Smart Room with Cloud Logging & Event-Driven Rules Engine

2.2 Contexte et problématique

La gestion intelligente des espaces intérieurs constitue un enjeu croissant dans les environnements académiques, professionnels et résidentiels. Un espace non surveillé engendre souvent des gaspillages énergétiques significatifs : lumières allumées en l'absence d'occupants, climatisation active alors que la pièce est vide, absence d'alertes en cas de conditions environnementales anormales.

La problématique de ce projet est donc la suivante : comment concevoir un système IoT léger, autonome et temps réel, capable de surveiller les conditions physiques d'une pièce, d'appliquer automatiquement des règles comportementales intelligentes, et d'historiser l'ensemble des données dans le cloud pour analyse et consultation distante ?

2.3 Objectifs du projet

Le projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- Déployer un réseau de capteurs physiques capables de mesurer en temps réel les grandeurs environnementales d'une pièce (présence, température, luminosité).

- Transmettre les données collectées vers un serveur cloud via un protocole de communication adapté.

- Stocker et horodater l'ensemble des données reçues dans une base de données cloud.

- Implémenter un moteur de règles événementielles déclenchant des actions automatiques sur la base de conditions définies.

- Visualiser en temps réel l'état du système via un tableau de bord interactif accessible depuis un navigateur web.

- Justifier chaque choix technologique au regard des contraintes du projet et des protocoles étudiés en cours.

2.4 Périmètre et limites du système

Le système cible une pièce unique (salle de classe, bureau ou chambre). Il ne couvre pas un bâtiment entier, ce choix délibéré permettant de garantir la profondeur de l'implémentation plutôt qu'une couverture superficielle. Les extensions futures (multi-pièces, intégration mobile native, intelligence artificielle prédictive) sont évoquées en conclusion mais ne font pas partie du périmètre actuel.

3. Architecture Globale — Chaîne de Valeur IoT

La chaîne de valeur IoT, telle qu'enseignée dans le module, définit le parcours complet de la donnée depuis son acquisition dans le monde physique jusqu'à sa publication sur un tableau de bord applicatif. Notre système implémente rigoureusement chacune de ces couches :

| Couche | Rôle | Technologie choisie | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Capteurs | Acquisition des grandeurs physiques | DHT22, PIR HC-SR501, LDR | Standards, faible coût, compatibles GPIO ESP32 |
| 2. Gateway | Traitement local et transmission | ESP32 (Wi-Fi/BT intégré) | Wi-Fi natif, puissance suffisante, MicroPython |
| 3. Réseau | Transport vers le cloud | Wi-Fi IEEE 802.11 + HTTPS | Courte portée, faible latence, LoRa inutile ici |
| 4. Cloud | Stockage et diffusion temps réel | Firebase Realtime Database | Gratuit, temps réel, SDK documenté, scalable |
| 5. Dashboard | Visualisation et contrôle | Application web (JS + Firebase SDK) | Accessible depuis tout navigateur, WebSocket |

Flux de données à travers la chaîne complète :

[ Capteurs ]  ──→  [ ESP32 Gateway ]  ──→  [ Wi-Fi / HTTPS ]  ──→  [ Firebase Cloud ]  ──→  [ Dashboard Web ]

4. Spécifications Techniques par Couche

4.1 Couche Capteurs (Endpoints)

Les capteurs constituent le premier maillon de la chaîne IoT. Ils permettent de traduire une grandeur physique en signal électrique numérisé, transmis ensuite au microcontrôleur. Pour ce projet, trois types de grandeurs sont mesurées :

| Capteur | Grandeur mesurée | Interface | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT22 | Température (°C) et humidité (%) | Digital / GPIO | Précision ±0.5°C, plage -40 à +80°C, 1-Wire simple |
| PIR HC-SR501 | Présence / mouvement | Digital / GPIO | Passif infrarouge, faible consommation, signal binaire clair |
| LDR (photorésistance) | Luminosité (lux approx.) | Analogique / ADC | Ultra-économique, conditionne l'éclairage auto |

Câblage et alimentation

Tous les capteurs sont alimentés en 3.3V ou 5V directement depuis les broches de l'ESP32, sans alimentation externe requise. La consommation totale estimée est inférieure à 250 mA, compatible avec une alimentation USB standard.

4.2 Couche Gateway — ESP32

La gateway constitue le cerveau du système. Elle assure trois fonctions essentielles : l'acquisition des données capteurs, leur traitement local préliminaire, et leur transmission vers le serveur cloud.

Choix du microcontrôleur : ESP32

L'ESP32 (Espressif Systems) est un System-on-Chip (SoC) intégrant un processeur dual-core Xtensa LX6 à 240 MHz, 520 Ko de SRAM, et des modules Wi-Fi (802.11 b/g/n) et Bluetooth (4.2 + BLE) natifs.

| Caractéristique | Spécification |
| --- | --- |
| Processeur | Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz |
| Mémoire RAM | 520 Ko SRAM |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2/BLE intégrés |
| GPIO | 34 broches (dont ADC 12 bits) |
| Langage | MicroPython / Arduino C++ |
| Alimentation | 3.3V (via USB 5V régulé on-board) |
| Coût estimé | 3–8 € (module nu) / 8–15 € (DevKit) |

Fonctions assurées par l'ESP32

- Lecture cyclique des capteurs (polling toutes les 5 secondes)

- Filtrage et validation des données (élimination des valeurs aberrantes)

- Sérialisation des données au format JSON

- Connexion au réseau Wi-Fi local et maintien de la session

- Envoi des données vers Firebase via HTTPS (REST API)

- Réception des commandes depuis Firebase (écriture sur topic de contrôle)

- Activation des actionneurs (LED, buzzer, relais) selon les règles reçues

4.3 Couche Communication — Choix du Réseau

Le choix du protocole de communication est l'une des décisions architecturales les plus importantes dans un projet IoT. Il doit être justifié au regard des contraintes spécifiques du projet : portée requise, débit nécessaire, consommation énergétique, coût, et environnement de déploiement.

Comparaison des technologies étudiées en cours

| Technologie | Portée | Débit | Énergie | Fréquence | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi 802.11 ✓ | ~300 m | 11–1000 Mb/s | Moyen | 2.4–5 GHz | IoT intérieur — notre choix |
| LoRa/LoRaWAN | 2–15 km | 0.3–5 kb/s | Très faible | 868 MHz | Rural, outdoor, longue portée |
| Bluetooth/BLE | ~10 m | 1 Mb/s | Très faible | 2.4 GHz | Wearables, périphériques |
| ZigBee | ~100 m | 20–250 kb/s | Faible | 868 MHz | Domotique maillée |
| NFC | < 20 cm | 106–424 kb/s | Très faible | 13.56 MHz | Identification, paiement |
| SigFox | 3–50 km | 100 b/s | Très faible | 868 MHz | Envois peu fréquents |

Justification du choix : Wi-Fi (IEEE 802.11)

- Portée suffisante : Une pièce intérieure représente 5 à 20 mètres maximum. La portée Wi-Fi (~300 m) est largement suffisante sans nécessiter de gateway longue portée coûteuse.

- Débit approprié : Le Wi-Fi offre une marge confortable pour les données capteurs et les extensions futures (flux vidéo, audio).

- Intégration native dans l'ESP32 : Le module Wi-Fi est directement intégré dans le SoC, éliminant tout composant supplémentaire.

- Connexion directe à Internet : Contrairement à LoRa qui nécessite une gateway dédiée et un serveur LoRaWAN, l'ESP32 se connecte directement à Firebase.

- Latence faible : Quelques millisecondes — indispensable pour la réactivité du moteur de règles (présence détectée → action < 1 seconde).

Pourquoi pas LoRa/LoRaWAN ? La technologie LoRa est conçue pour des déploiements longue portée (2 à 15 km), avec des contraintes de débit très faibles (< 5 kb/s). Elle est optimale pour des capteurs distants en environnement rural — mais totalement disproportionnée pour une pièce de quelques mètres carrés. Son utilisation constituerait un sur-dimensionnement inutilement complexe et coûteux.

Protocole applicatif : HTTPS + Firebase REST API

Les données sont transmises via HTTPS (TLS 1.2+) en utilisant l'API REST de Firebase. Ce choix garantit la confidentialité des données en transit et la compatibilité avec tous les environnements réseau.

4.4 Couche Serveur — Cloud Firebase

Le serveur cloud constitue le centre névralgique du système. Il reçoit les données des capteurs, les stocke de manière structurée et horodatée, les rend accessibles au tableau de bord en temps réel, et sert de point de déclenchement pour le moteur de règles.

Choix de la plateforme : Google Firebase

| Service Firebase | Usage dans notre système |
| --- | --- |
| Firebase Realtime Database | Stockage et synchronisation temps réel via WebSocket |
| Firebase Cloud Functions | Moteur de règles côté serveur (triggers sur nouvelles données) |
| Firebase Hosting | Hébergement du tableau de bord web (optionnel) |
| Firebase Authentication | Sécurisation de l'accès au dashboard (optionnel) |

Structure des données dans Firebase

Les données sont organisées en arbre JSON selon la structure suivante :

smart-room/

├── sensors/

│     ├── temperature: 24.5

│     ├── humidity: 62

│     ├── presence: true

│     └── luminosity: 340

├── logs/

│     └── {timestamp}: { temp, humidity, presence, lux }

└── rules/

└── { rule_id, condition, action, status }

4.5 Couche Application — Tableau de Bord Web

Le tableau de bord constitue la couche de présentation du système. Il permet à l'utilisateur de visualiser en temps réel l'état de la pièce, de consulter l'historique des données et de modifier les règles du moteur événementiel.

Fonctionnalités du dashboard

- Affichage en temps réel de la température, l'humidité, la présence et la luminosité

- Graphiques d'évolution temporelle des données (historique Firebase)

- Indicateur visuel d'état de la pièce (occupée / vide / alerte)

- Journal des événements déclenchés par le moteur de règles

- Interface de configuration des règles (seuils, actions, activation/désactivation)

- Notifications visuelles (et optionnellement push) en cas d'alerte

Technologies utilisées

- HTML5 / CSS3 / JavaScript vanilla

- Firebase SDK (JavaScript) — connexion WebSocket temps réel

- Chart.js — visualisation des données historiques

- Hébergement : Firebase Hosting ou serveur local

5. Moteur de Règles Événementielles

Le moteur de règles constitue l'élément différenciateur du système. Il transforme une simple collecte de données en système intelligent et réactif. Chaque règle est définie par un triplet : Condition → Seuil → Action. Le moteur est implémenté à deux niveaux : localement sur l'ESP32 (réponse rapide) et dans Firebase Cloud Functions (persistance et logging).

5.1 Règles définies

| # | Condition | Seuil | Action | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Absence prolongée (présence = false) | N = 10 min (configurable) | LED OFF — Extinction éclairage + log | HAUTE |
| R2 | Température supérieure au seuil | T > 30°C | BUZZER + alerte dashboard + log | CRITIQUE |
| R3 | Présence + luminosité faible | Présence = true ET lux < 200 | LED ON — Allumage automatique | NORMALE |
| R4 | Température basse | T < 16°C | Alerte froide sur dashboard | NORMALE |
| R5 | Humidité élevée | H > 85% | Log & Alerte — Prévention moisissure | NORMALE |

5.2 Architecture du moteur de règles

- Niveau ESP32 (edge computing) : Les règles à latence critique (R1, R2, R3) sont évaluées localement à chaque cycle de lecture. L'action est déclenchée immédiatement (< 100 ms) sans dépendance réseau.

- Niveau Firebase Cloud Functions (cloud computing) : Chaque écriture déclenche une fonction serverless qui évalue l'ensemble des règles, log les événements avec horodatage précis, et met à jour le dashboard.

5.3 Extensibilité du moteur

Le moteur est conçu pour être data-driven : les règles sont stockées dans Firebase sous forme de documents JSON, et non codées en dur dans le firmware. Cela permet de modifier les seuils et les actions depuis le dashboard sans reflasher l'ESP32.

6. Actionneurs

| Actionneur | Fonction | Interface | Règle(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED RGB / Relais éclairage | Contrôle de l'éclairage | GPIO PWM | R1 (extinction), R3 (allumage auto) |
| Buzzer actif | Alarme sonore alerte critique | GPIO Digital | R2 (température critique) |
| LED de statut | Indicateur état général du système | GPIO Digital | Toutes règles — état global |

7. Sécurité du Système

- Chiffrement des communications : Toutes les transmissions entre l'ESP32 et Firebase s'effectuent via HTTPS (TLS 1.2+), garantissant confidentialité et intégrité des données en transit.

- Authentification Firebase : L'accès à la base de données est protégé par des Firebase Security Rules restreignant lecture et écriture aux clients authentifiés.

- Credentials embarqués : Les identifiants Wi-Fi et clés d'API Firebase sont stockés dans le firmware sous forme de constantes protégées, jamais transmis en clair.

- Validation des données : Le firmware intègre un filtre de plausibilité rejetant les valeurs aberrantes avant transmission.

8. Planification et Répartition des Tâches

8.1 Répartition des rôles

| Membre | Rôle principal | Responsabilités détaillées |
| --- | --- | --- |
| Membre 1 | Hardware & Firmware | Câblage capteurs, MicroPython, GPIO, transmission HTTPS Firebase |
| Membre 2 | Cloud & Backend | Config Firebase, base de données, Cloud Functions, sécurité |
| Membre 3 | Règles & Dashboard | Moteur de règles, tableau de bord web, intégration temps réel |

8.2 Planning prévisionnel

| Phase | Tâche | Livrables attendus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyse & Conception | Cahier des charges finalisé, schéma d'architecture |
| 2 | Développement Hardware | ESP32 câblé, capteurs fonctionnels, données en console série |
| 3 | Intégration Cloud | Données visibles dans Firebase Realtime Database |
| 4 | Moteur de règles | Règles R1–R5 opérationnelles, actionneurs réactifs |
| 5 | Dashboard & Tests | Dashboard fonctionnel, tests bout-en-bout validés |
| 6 | Soutenance | Présentation slides, démonstration du système complet |

9. Budget Estimatif

| Composant / Service | Coût estimé (€) | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Carte ESP32 DevKit | 5 – 12 € | AliExpress, Amazon, local |
| Capteur DHT22 | 2 – 5 € | Inclut câble de connexion |
| Capteur PIR HC-SR501 | 1 – 3 € | Très répandu, faible coût |
| LDR + résistances | < 1 € | Composants passifs basiques |
| LED RGB + buzzer | 1 – 2 € | Actionneurs de base |
| Breadboard + câbles | 2 – 4 € | Prototypage sans soudure |
| Firebase (Spark Plan) | 0 € (gratuit) | 1 GB stockage, 10 GB/mois |
| TOTAL ESTIMÉ | 11 – 27 € | Prototype fonctionnel complet |

10. Perspectives et Extensions Futures

- Extension multi-pièces : Déploiement de plusieurs nœuds ESP32 dans différentes pièces, tous connectés au même backend Firebase.

- Intelligence artificielle et prédiction : Intégration d'un modèle Machine Learning (TensorFlow Lite sur ESP32) pour prédire les comportements et optimiser les règles.

- Application mobile native : Application Android/iOS (Flutter) connectée à Firebase pour contrôle à distance.

- Intégration caméra IoT : Module caméra OV2640 pour surveillance visuelle avec détection de mouvement par traitement d'image.

- Sécurité renforcée : Chiffrement end-to-end, authentification multi-facteur, audit trail complet.

11. Conclusion

Ce cahier des charges décrit la conception d'un système IoT complet, rigoureux et justifié à chacune de ses couches. Le projet Connected Smart Room with Cloud Logging & Event-Driven Rules Engine couvre intégralement la chaîne de valeur IoT telle que définie dans le module : de l'acquisition physique des données via des capteurs (DHT22, PIR, LDR), à leur traitement par une gateway ESP32, leur transmission sécurisée via Wi-Fi/HTTPS, leur persistance dans Firebase Cloud, et leur visualisation temps réel sur un tableau de bord web.

Le choix de chaque technologie a été justifié de manière comparative, en s'appuyant sur les protocoles étudiés en cours (Wi-Fi, LoRa/LoRaWAN, Bluetooth, ZigBee, NFC) et en démontrant que le Wi-Fi constitue la solution la plus adaptée aux contraintes d'un environnement intérieur à courte portée.

La valeur ajoutée du système réside dans son moteur de règles événementielles data-driven, qui transforme une collecte passive de données en système réactif et intelligent, capable de prendre des décisions autonomes en temps réel. Ce niveau d'architecture positionne ce projet au-delà d'une simple démonstration IoT, et reflète les pratiques réelles de l'ingénierie des systèmes connectés.

Document rédigé dans le cadre du module Introduction à l'IoT  ·  GLSI2  ·  FST  ·  2025/2026

Ouerghui Moemen  ·  Firas Chandoul  ·  Mohamed Adem Zouabi  ·  Oussema Amer